采 购 文 件

东莞市高埗镇东圃小学扩建项目-商品混凝土采购

项目编号： ZBCG-2022-54号

东莞市莞城建筑工程有限公司

2022年06月

第一部分 采购公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 东莞市高埗镇东圃小学扩建项目-商品混凝土采购 进

行公开采购现将有关事项说明如下：

一、项目名称： 东莞市高埗镇东圃小学扩建项目-商品混凝土采购

二、项目编号：     ZBCG-2022-54号

三、工程地点：        东莞市

四、指导价：5270406.39元。

五、项目概况：项目规划总用地面积约24476 平方米，总建筑面积约25378 平方米（计容面积约23293 平方米，不计容面积2085 平方米）。拟新建宿舍楼，高约22 米，建筑面积约5370 平方米，最大跨度约10 米；新建综合楼，高约22 米，建筑面积约9037 平方米，最大跨度约19.8 米；新建体育馆，高约15.84 米，建筑面积约2720 平方米，最大跨度约19.4 米；新建围墙、泵房、室外园建绿化工程等。

六、工程范围： 1号宿舍楼、2号教学楼、3号体育馆中主体结构中桩承台、柱、梁、板、剪力墙、地坪、屋面刚性层等砼采购，围墙工程中基础、构造柱、地梁压顶等砼采购工程，园建工程中路面砼采购，具体规格工程量详见采购清单

七、服务期：2022年6月15日至2023年3月14日，具体供货时间根据项目部施工进度安排。

八、投标担保金额：人民币¥  /  元 ，投标担保形式：电汇或转帐 （需于开标前1小时前到账)。

九、招标文件的递交时间为：以密封形式于2022年 6 月 7 日 15 时 00 分前递交，截止时间为2022年 6 月 7 日 15 时 00 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达招标方，逾期恕不接受。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十一、采购文件获取：在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）和东实集团官网（http://dgsy.com.cn）招标采购公告获取。

十二、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街 莞建公司5楼 开标室

联系人：杨小姐

邮政编码：511400

联系方式：18824349618

传真： 0769-39008835

# 第二部分 投标人须知

一、投标人要求：

1、具备有效期内的建设行政主管部门颁发的预拌混凝土专业承包资质证书。

2、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期1个日历天之前联系招标人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，则取消该投标人投标资格。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与招标人签订合同。

四、工程付款方式

1、特殊说明：投标单价为综合含税单价，已包含混凝土售价、税费、运输费、装卸费、人工费、空载费等所有费用在内，如混凝土材料价出现波动，综合单价上下浮±3%以内的，混凝土单价不做调整；如混凝土综合单价超出±3%，乙方必须以书面形式告知甲方，并经甲方同意后方可调整（浮动比例以投标当月和调整当月的东莞建设工程造价信息作基准参考依据）。结算工程量以现场实际签收量为准。

2、本工程款支付节点：

（1）工程预付款：本项目没有预付款；

（2）工程进度款：从第一次送货次日起，每30天结算已供经质量监督部门检测及过磅检查后质量与重量均达标的混凝土方量，方可支付上一批已经甲方确认的供货量的80%货款，余下的20%货款待工程完工并办理结算后支付；

（3）甲方付款前，乙方必须足额提供增值税税率为  3  %的 专用 发票给甲方。如遇国家调整税率，按调整后税率及相关细则执行。

五、招标文件份数：正本1份，副本1份，电子文件1份（用U盘存储提交）。

六、定标方式：以最低价法（有效标中价格最低者中标）确定中标单位。

七、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

八、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的（如有）；

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（7）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（8）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（9）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

# 第三部分     用户需求书

## 项目情况

1、项目名称：东莞市高埗镇东圃小学扩建项目-商品混凝土采购

2、交货地点：东莞市高埗镇东圃小学扩建项目，采购人指定地点。

3、供货内容：按照项目需求进行供货。

4、供货指导价：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元/m3） | 合价（元）（不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10混凝土 | m3 | 100.00 | 462.16 | 46216.20 | 泵送、非泵送 |
| 2 | C15混凝土 | m3 | 304.33 | 465.61 | 141700.00 | 泵送、非泵送 |
| 3 | C20混凝土 | m3 | 1068.68 | 472.63 | 505094.50 | 泵送、非泵送 |
| 4 | C25混凝土 | m3 | 141.46 | 482.96 | 68319.73 | 泵送、非泵送 |
| 5 | C30混凝土 | m3 | 3397.00 | 492.80 | 1674028.01 | 泵送、非泵送 |
| 6 | C35混凝土 | m3 | 3317.03 | 510.37 | 1692897.67 | 泵送、非泵送 |
| 7 | C40混凝土 | m3 | 457.42 | 524.06 | 239715.07 | 泵送、非泵送 |
| 8 | C10细石混凝土 | m3 | 30.85 | 462.16 | 14257.70 | 泵送、非泵送 |
| 9 | C15细石混凝土 | m3 | 1.11 | 465.61 | 516.83 | 泵送、非泵送 |
| 10 | C20细石混凝土 | m3 | 322.44 | 472.63 | 152396.11 | 泵送、非泵送 |
| 11 | C30混凝土（P6) | m3 | 287.03 | 501.30 | 143886.99 | 泵送、非泵送 |
| 12 | C35混凝土（P6) | m3 | 843.90 | 518.87 | 437870.60 | 泵送、非泵送 |
| 13 | 小计 | 元 |  |  | 5116899.41 |  |
| 14 | 增值税（3%） | 元 |  |  | 153506.98 |  |
| 含税合计 |  |  | 10271.25 |  | 5270406.39 |  |

特殊混凝土最高限价：

1、抗渗P8砼在原单价基础上加 10 元/ m3，抗渗P10、P12砼在原单价基础上加 15 元/ m3；

2、水下桩、钻孔桩砼或塌落度大于180mm的，在原单价基础上加 10 元/ m3；		3、早强（7天达到75%，15天达到100%）在原单价基础上加 15元/ m3 ；早强（3天达到75%，7天达到100%）在原单价基础上加 25 元/ m3；

4、加膨胀剂UEA或防水（掺量为8%）,在原单价基础上加 35 元/ m3；（掺量为10%）,在原单价基础上加45元/ m3；（掺量为6%）,在原单价基础上加25元/ m3；

5、细石（即0-5石、瓜米石）在原单价基础上加 15 元/ m3；

6、不加粉煤灰混凝土在单价基础上加 10 元/ m3；

7、加缓凝剂砼在原单价基础上加 10 元/m3；

8、抗折4.0混凝土,在原单价基础上加 20 元/ m3；抗折4.5混凝土,在原单价基础上加 25 元/ m3；抗折5.0混凝土,在原单价基础上加 30元/ m3；

9、清水混凝土在原单价基础上加 50元/m3。

第四部分 投标文件（格式）

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    投标文件

招标人：

投标人：      （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

- 报价清单（详见附件报价清单）

- （一）报价总表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 |  | 普通砼(泵送、非泵送)总报价（元） |  |
|  |  | 普通砼(泵送、非泵送)总报价大写 |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

（二）东莞市高埗镇东圃小学扩建项目-商品混凝土采购报价清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量（暂定） | 不含税单价（元） | 不含税小计计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10混凝土 | m3 | 100.00 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 2 | C15混凝土 | m3 | 304.33 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 3 | C20混凝土 | m3 | 1068.68 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 4 | C25混凝土 | m3 | 141.46 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 5 | C30混凝土 | m3 | 3397.00 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 6 | C35混凝土 | m3 | 3317.03 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 7 | C40混凝土 | m3 | 457.42 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 8 | C10细石混凝土 | m3 | 30.85 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 9 | C15细石混凝土 | m3 | 1.11 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 10 | C20细石混凝土 | m3 | 322.44 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 11 | C30混凝土（P6) | m3 | 287.03 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 12 | C35混凝土（P6) | m3 | 843.90 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 13 | 不含税合计（元） |  |  |  |  |  |
| 14 | 增值税3%（元） |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

1、抗渗P8砼在原单价基础上加    元/ m3，抗渗P10、P12砼在原单价基础上加   元/ m3；

2、水下桩、钻孔桩砼或塌落度大于180mm的，在原单价基础上加   元/ m3；

3、早强（7天达到75%，15天达到100%）在原单价基础上加   元/ m3 ；早强（3天达到75%，7天达到100%）在原单价基础上加   元/ m3；

4、加膨胀剂UEA或防水（掺量为8%）,在原单价基础上加   元/ m3；（掺量为10%）,在原单价基础上加    元/ m3；（掺量为6%）,在原单价基础上加    元/ m3；

5、细石（即0-5石、瓜米石）在原单价基础上加    元/ m3；

6、不加粉煤灰混凝土在单价基础上加    元/ m3；

7、加缓凝剂砼在原单价基础上加    元/m3；

8、抗折4.0混凝土,在原单价基础上加    元/ m3；抗折4.5混凝土,在原单价基础上加    元/ m3；抗折5.0混凝土,在原单价基础上加    元/ m3；

9、清水混凝土在原单价基础上加    元/m3。

附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附法人身份证复印件。

附件3：

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附受委托人身份证复印件。

附件5、  承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了    （项目名称）   项目（项目编号：            ）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交报价文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

|  | 报价人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

附件6： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 投标人的营业执照。

- 投标人的资质证书

- 投标人的安全生产许可证（如有）

4、投标人的基本开户许可证。

附件7：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。

第五部分 合同文件（格式）

商 品 混 凝 土 销 售 合 同

（样本）

工程名称：

需方单位：东莞市莞城建筑工程有限公司

供方单位：

签约时间：     年    月   日

签约地点：       东莞市

预拌商品混凝土

销售合同

（合同版本编号： GJ-CG-HNT-I版-2016 ）

- 工程名称：

- 工程地点：  东莞市

需方(以下称甲方)： 东莞市莞城建筑工程有限公司

地   址：东莞市南城区中天商业街28-1/4-5层

法定代表人或负责人：阳凤萍

供方(以下称乙方)：

地址：

法定代表人：

签约地点：          东莞市

签约时间：

为规范商品混凝土买卖行为，维护双方的合法权益，明确双方责任与义务，保证工程建设正常进行，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和《预拌混凝土》(GB/T 14902-2012)国家标准，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同，供双方遵守履行。

第一条  强度等级、数量、单价、泵送方式

甲方承建施工的                         工程全部由乙方供应预拌混凝土，本工程所需混凝土总方量约为        立方米。

具体强度等级、单价、数量、泵送方式（详见下表）：

| 1、抗渗P8砼在原单价基础上加 元/ m3，抗渗P10、P12砼在原单价基础上加 元/ m3； 序号 | 名称 | 单位 | 数量（暂定） | 不含税单价（元） | 不含税小计计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10混凝土 | m3 | 100.00 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 2 | C15混凝土 | m3 | 304.33 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 3 | C20混凝土 | m3 | 1068.68 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 4 | C25混凝土 | m3 | 141.46 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 5 | C30混凝土 | m3 | 3397.00 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 6 | C35混凝土 | m3 | 3317.03 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 7 | C40混凝土 | m3 | 457.42 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 8 | C10细石混凝土 | m3 | 30.85 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 9 | C15细石混凝土 | m3 | 1.11 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 10 | C20细石混凝土 | m3 | 322.44 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 11 | C30混凝土（P6) | m3 | 287.03 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 12 | C35混凝土（P6) | m3 | 843.90 |  |  | 泵送、非泵送 |
| 13 | 不含税合计（元） |  |  |  |  |  |
| 14 | 增值税3%（元） |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

2、水下桩、钻孔桩砼或塌落度大于180mm的，在原单价基础上加   元/ m3；		3、早强（7天达到75%，15天达到100%）在原单价基础上加   元/ m3 ；早强（3天达到75%，7天达到100%）在原单价基础上加   元/ m3；						4、加膨胀剂UEA或防水（掺量为8%）,在原单价基础上加   元/ m3；（掺量为10%）,在原单价基础上加45元/ m3；（掺量为6%）,在原单价基础上加    元/ m3；

5、细石（即0-5石、瓜米石）在原单价基础上加    元/ m3；						6、不加粉煤灰混凝土在单价基础上加    元/ m3；

7、加缓凝剂砼在原单价基础上加    元/m3；

8、抗折4.0混凝土,在原单价基础上加    元/ m3；抗折4.5混凝土,在原单价基础上加    元/ m3；抗折5.0混凝土,在原单价基础上加    元/ m3；						9、清水混凝土在原单价基础上加    元/m3。

特别说明：

1、以上单价（元/立方）为标明强度等级的混凝土单价；

2、以上表格不满足填写时，可另行附页。

3、有特殊要求的混凝土，双方协商混凝土的供货价格，另行签订补充协议。

4、上述价格为综合含税单价，已包括混凝土售价、税费、运输费、装卸费、人工费、空载费等所有费用在内，若混凝土原材料价格出现波动，综合单价上下浮动±3%以内的，混凝土价格不作调整，如综合单价超出±3%的部分，乙方必须以书面形式告知甲方，并经甲方同意后方可调整（浮动比例以投标当月和调整当月的东莞建设工程造价信息作基准参考依据）。

5、以上混凝土单价已含运输费，含泵送费。

6、混凝土量以实际供货数量为准，结算时以现场实际签收数量进行结算。

7、供货数量超过本合同数量20%时，乙方应当书面通知甲方项目部进行确认和审核，经甲方项目管理部核准确认签章后方可供货，否则，甲方对于超额供货的混凝土方量不予确认和支付货款，一切责任由乙方自行承担。

第二条  供货范围及主要部位：。

第三条  供货期限、原材料要求与技术标准

1、此采购合同项下的所有产品供货期自签合同日起开始供货，具体的供货日期以项目部根据工程整体进度拟定为准，乙方应按甲方项目部要求的时间供货。

2、乙方使用的原材料须符合国家和有关行业标准。

3、预拌混凝土的质量必须符合国家标准(GB/T 14902-2012)《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。

4、现场抽样检验强度的试验结果评定以GBT50107-2010《混凝土强度检验评定标准》作为混凝土质量评定依据，该检验委托东莞市质监站负责。

5、乙方的质量保证限于现场见证取样。取样、制样及养护等均应符合国家规定的规范要求。

6、乙方须按规范要求提供相关技术资料交给甲方。甲方应详细、准确填写供料项目部位委托书，以保证发出资料的正确无误。

第四条  订货送货、交货地点及验收方式

1、甲方应提前一天（24小时）并在当天18:00前，将供货计划书面通知乙方安排生产，由乙方用搅拌车将混凝土运输至工地，乙方必须保证供货时间准时（不可抗力因素除外）。在施工时保证车辆连续供应，间断不超过10分钟。供货计划书面通知应写明工程名称、浇注时间、混凝土强度等级、数量和浇筑部位、输送方式及其他要求。如果电话通知，由甲方指定专人与乙方调度联系，以乙方调度的电话记录为准。

2、甲方每次报用混凝土计划前应尽量准确计算好所需混凝土用量。

3、“混凝土送货单”由乙方操作室人员签发，并准确填写车号、混凝土强度等级、数量、工程部位和生产时间。

4、如果每批次实际使用量多于或少于订货单数量，甲方应提前2小时通知乙方，乙方据此调整发货数量，以避免造成损失。

5、乙方向甲方提供其配合比设计合格的相关资料给甲方备案，乙方将预拌混凝土运抵交货地点后，甲方应指派专人严格按照国家有关标准及规范对混凝土强度进行抽样检验，试件拆摸后应立即进行标准养护。养护至规定的龄期后送检，委托有资质的检测机构检验，检验结果由甲方通知乙方，检测结果合格，则检测费用由甲方承担，若不通过，则由乙方承担检测费用。此检验结果（检验报告）作为混凝土质量评定的依据。

6、交货地点：东莞市

7、甲方应在施工现场派专人指挥车辆进出的卸料，提供夜间照明、用水，确保不带泥土上路。

8、混凝土运到交货地点后，甲方应指定专人签收，确认混凝土数量、强度等级和工程部位、开始卸货时间及卸料完成时间。甲方签收的送货单作为乙方有效的货款凭证。

9、乙方应向甲方提供混凝土资料，并在甲方付清货款后移交给甲方。

10、甲方如对混凝土存有质量异议，应以书面形式向乙方提出，乙方收到通知后应及时与甲方协商处理，凡是质量不合格的（以工程质量监督站检测结果为准），其责任由乙方承担。

11、甲方项目部指定项目部联系人（材料员）：       ，电话        ；市场运营部联系人：      ，电话：        ，送货单、材料进场报审表必须由甲方项目部联系人签字加盖甲方项目部管理章方有效。

第五条  数量计算

以“混凝土送货单”作为依据，但甲方有权抽查送货单的准确性。其抽查方式：

过磅称重。搅拌车到达工地后，甲方可随意抽查乙方任何车辆过磅称重，按照砼配合比中确定的砼容重2335kg/m3-2380kg/m3作为称量合格标准，由双方代表现场抽查并确认，最终以东莞市质监站检测结果为准。每批次抽查的频次应不少于三车（混凝土取样车不作为抽查车辆），抽检结果不符合容量要求时，以最小值作为确认值，并自抽检当天的日期至向前倒推30日以内的一个月时段内乙方所有已供货的数量，按本次抽检最小值与乙方当次送货方量的比例相应折算。过磅费由乙方承担。

第六条  结算期限、付款方式与付款期限

1、本采购合同无预付款。

2、从第一次送货次日起，每30天结算已供经质量监督部门检测及过磅检查后质量与重量均达标的混凝土方量，方可支付上一批已经甲方确认的供货量的80%货款，余下的20%货款待工程完工并办理结算后支付。

3、甲方给乙方结算时，原则上乙方合同签定人亲自到场，如派其它人员结算需出具法人或本人授权委托书及结算人员身份证，身份证复印件留甲方项目部、财务部。

4、甲方仅以转账方式支付货款。

5、甲方付款给乙方前，乙方需按甲方要求提供请款资料和等额的增值税税率为3%的专用发票 ,且备注项目名称，若乙方不能提供发票的，甲方有权延迟付款，且不承担延迟付款的任何责任。

第七条  双方责任

1、乙方须保证混凝土质量。如因现场抽样检验不合格，且乙方对检验结果有异议时，双方协商后再用回弹、抽芯等其他方法进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。

2、如出现质量问题，由市建设主管部门组织专家进行检验，以专家组根据检验结果做出的分析结论作为裁决的依据，由责任方承担相应的责任和费用。

3、在检验时发现混凝土品质不合格，由甲乙双方、监理方共同查明原因，如属乙方原因造成，其责任由乙方承担和费用。

4、因甲方不遵循国家和行业制定的有关标准和施工规范，不按照乙方的技术交底进行泵送、浇筑、养护混凝土造成质量事故的，由甲方承担责任。

5、如因其它原因引起质量问题由责任方承担。

6、甲方应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2010）和《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）进行混凝土浇筑施工的养护，并加强施工现场对使用预拌混凝土的管理工作。为确保工程质量，在施工过程中，甲方人员必须规范施工，按规范要求浇筑、养护。

7、混凝土经检验合格并按约运送到工地后，甲方应立即对该车的“混凝土送货单”予以时间确认，同时安排在九十分钟内卸料完毕。

8、卸料及浇注过程中甲、乙双方均不得加水，否则造成的质量问题由责任方负责。

9、乙方供应混凝土时应向甲方提供该批次的原材料检验报告及配合比设计报告单等资料。若甲方需质检站出具原材料检验报告的，乙方提供材料，若检验结果合格时，但检验费用甲方自理，如送检的原材料检验报告不合格时，乙方承担由此给甲方造成的各种损失和费用。

10、乙方的混凝土车司机要服从甲方工地有关人员的指挥及注意安全。甲方应保证工地内的道路顺畅、安全，并有专人指挥车辆。

11、任何情况下，乙方都不得单方面停止供应混凝土，否则，由乙方承担违约责任，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方损失。

12、甲方付清货款后，乙方应按规定要求将混凝土资料提供给甲方；否则，乙方除应将混凝土资料在甲方限期内提供给甲方，还应支付给甲方相当于合同总价20%金额的违约金。

13、乙方需提供加盖公章的营业执照、资质证书复印件、法人身份证复印件、法人授权委托证明及被授权人身份证明、资质证书给甲方。

14、若因乙方原因未足量供货或延迟供货给甲方的，除应承担给甲方造成的损失外，造成工期延误的按给予5000元/次进行处罚，还应按合同供货总值的千分之一每天向甲方承担违约金，延迟供货超过5天的，甲方有权解除合同。

第八条  违约责任

1、经甲方表观检验认为混凝土存在质量问题，甲方应及时通知乙方进行现场验证；乙方认可确属质量问题的，由乙方另行送货；由此产生的一切费用和造成的损失由乙方承担。

2、甲方发现浇筑的混凝土存在质量问题，应在发现后24小时内书面通知乙方核实；如有争议，双方应会同工程监理、质量监督部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见，由责任方承担责任与相关费用。若因甲方浇筑不及时，或振捣、养护不当，或过早拆模等原因所致，由甲方承担责任；若因混凝土存在质量问题，所造成的损失由乙方承担，乙方退还甲方已支付的所有货款。并按照供货合同总价款的20%承担违约责任。同时，甲方有权解除合同。

3、乙方送到现场的混凝土，甲方应及时组织浇筑施工。若因甲方原因导致送到施工现场的混凝土停留时间超过标准规定时间，造成坍落度损失或混凝土失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

4、甲方未按约定支付货款，乙方有权得到未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期贷款款利率计算，该利息补偿最高不得超过合同总价款的2%。

5、无任何正当理由的，甲乙双方中任何一方解除本合同或终止履行的，违约方应当向守约方支付相当于合同总价的5%的违约金。

6、若乙方未按约定（含时间、数量、质量）向甲方提供混凝土，且每月达到1次，或从第一次送货之日起20天内，累计超过2次，视为乙方不具备履行本合同能力，甲方有权单方解除本合同，乙方除应承担给甲方造成的损失外，造成工期延误的按5000元/天进行处罚，乙方还应向甲方支付合同总价款百分之十的违约金。

7、若乙方违约单方解除本合同或终止向甲方送货，则由乙方按未履合同量（价款）的百分之十向甲方支付违约金。

8、由于乙方原因导致本合同解除或终止履行的，乙方应无条件配合甲方到建设局办理变更该工程预拌砼单位一切手续。

9、甲方违约变更混凝土供应商的，必须无条件立即结清乙方已送混凝土货款。

10、对于乙方出现本合同约定的违约情形，甲方通过诉讼或仲裁途径追究乙方违约责任的，乙方还应承担由此产生的诉讼（仲裁）费、律师费（律师费按《广东省律师服务收费标准》计算）、交通费、差旅费、保全费、保全担保费、执行费等费用。

第八条  其他约定

1、因甲方施工现场、道路等不具备乙方专用运输车辆安全通行条件，双方均同意暂停送货；若甲方要求送货时，乙方有权拒绝。

2、甲方为单位的，其授权本合同业务经办联系人为        （并附身份证复印件），有变动时应在7个工作日以书面形式通知乙方。

3、特别约定                      /

4、本合同在履行中发生争议，双方应协商解决；确因争议太大且不能协商解决时，可向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

5、本合同一式陆份，甲方持肆份,乙方持贰份，经甲方签字盖章（甲方为个人的签字）和乙方盖章后生效。

6、乙方必须按如下要求填写其在金融机构的开户资料。

乙方在金融机构开户资料如下（必填写，且须规范填写全称）：

（1）乙方全称：

（2）开户银行全称：

（3）银行账号：

7、合同双方主要部门人员联系电话：

附件（共1件）

附件一：阳光合作协议

甲   方：                           乙   方：

法定代表人或负责人：                法定代表人或负责人：

业务经理：

年    月    日                       年    月    日

附件一

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于        年      月      日签署了                  合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路东莞市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式陆份，甲方持肆份、乙方持贰份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					          乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	             签约日期：   年   月   日