采  购  文  件

东莞市民服务中心三期-原材料检测服务

项目编号： ZBCG-2022-144

东莞市莞城建筑工程有限公司

2022年11月

第一部分 采购公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 东莞市民服务中心三期-原材料检测服务 进行邀请采购现将有关事项说明如下：

一、项目名称： 东莞市民服务中心三期-原材料检测服务

二、项目编号：     ZBCG-2022-144

三、工程地点：   东莞市南城街道

四、指 导 价：   ¥400,000.00元

五、项目概况：本工程地上建筑2栋，其中地上4层，地下室一层。总建筑面积为56345平方米，基坑面积为19470平方米。其中东莞市民服务中心三期-1_6号商业、文娱楼建筑面积各29903.18平方米，建筑高度22.3米，最大跨度19.2米；7号商业、文娱楼建筑面积10019.15平方米，建筑高度22.3米，最大跨度27.1米；8号地下室建筑面积17273.28平方米，建筑高度22.3米，最大跨度10.8米。

六、工程范围： 项目所属范围内需检测的原材料包括：建筑材料（钢材及钢筋、混凝土、建筑用砂、建筑用石、钢管、混凝土外加剂、砂浆、墙体材料、路面用砖、石材、建筑涂料、防水涂料、防水卷材、铝合金型材等）；水电材料（电线电缆、开关插座、管材管件、电缆桥架等等）；安全防护类（钢管脚手架扣件、构件、支架构件、密目安全网等），具体检测项目按检测需求通知单为准。（详见采购清单）

七、服务期：具体施工时间根据项目部施工进度安排。

八、采购文件的递交时间为：以密封形式于2022年 11 月 14 日 15 时 40 分前递交，截止时间为2022年 11 月 14 日 15 时 40 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购方，逾期恕不接受。

九、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十、采购文件获取：在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）采购公告处或现场领取获取。

十一、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城街道城市风景街9栋莞城建筑工程有限公司

联系人：麦工

邮政编码：511400

联系方式：18807696638

传真： 0769-39008835

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、投标人应为采购人供应商库内单位。或当有库外单位通过网上获取采购信息并有投标意愿时，投标人需联系采购人提供相关评审资料。在采购人采购小组对投标人进行综合评价为合格时，并获得采购人出具的现场踏勘证明后，方可接受投标。

2、投标单位需具备资质：具备相关经营范围及资质。

二、踏勘现场：

本项目需进行现场踏勘，请投标人不少于投标截止日期两个日历天前联系采购人到现场实地踏勘考察。如因投标人于本采购开标前未获取采购人出具的现场踏勘证明，将不得参与投标。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

四、工程付款方式：

1、特殊说明：投标单价为综合含税单价，最终按实际委托检测工作量×结算单价进行结算。

2、本工程款支付节点：本工程无预付款，合同履行期间，采购人领取正式检测报告前，需支付中标人全额的检测费用，中标人应开具相应的增值税专用发票，采购人支付相应款项后，中标人提供正式检验报告。

五、采购文件份数：正本1份，副本1份，电子文件1份（用U盘存储提交）。

六、定标方式：服务收费系数（固定值）最低者确定中标单位。

如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，最后一次报价最低者中标。

- 七、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

- 八、重新采购和不再采购

（1）在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于3个的。

（2）经评议有效投标的投标人数量不足3个的。

出现上述情形后，开标小组应及时向招标采购小组报告，由招标采购小组根据实际情况对本次采购做出延缓采购工作或转为谈判（有效投标的投标人数量2个时）、直接委托（有效投标的投标人数量1个时）等方式。

谈判程序为：谈判小组（不少于3人）集中与单一投标单位分别进行谈判，并进行二次报价，谈判过程中的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标单位的技术资料、价格或其它信息。二次报价低者中标。

九、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（3）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标单价及总价不能高于采购控制价，否则作废标处理。

采 购 清 单

| 序号 | 检测项目类别 | 样品种类 | 检测项目参数（元） | 取样送检数量 | 收费（元） | 期限 (工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 | 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 | 比表面积(200)、用水量 (100)、凝结时间（100）、 安定性（100）、强度（400） | 每组样品 20kg，水泥试样必须在同一次进场、同一编号的20 包以上（袋 装水泥）或 20 个点以上（散装水泥）等量采集，每处采集约 1kg，总量不少于 20kg | 900/组 | 5 注：28d结果须 25 个工作日 |
|  |  | 复合硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥、砌筑水泥 | 筛余(150)、用水量 (100)、凝结时间（100）、安定性（100）、强度（400） |  | 850/组 |  |
| 2 | 建筑用砂 | 河砂 | 表观密度（100）、堆积密度（100）、紧密密度 （100）、含泥量（150）、泥块含量（150）、颗粒级配（200）、氯离子含量 （300） | 每组样品为 15kg | 1100/组 | 5 |
| 3 | 钢材及钢筋 | 热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲（反向弯曲） （150） | 520mm（不能少于 500mm）长 5 根 | 200/组 | 1 |
|  |  |  | 重量偏差（50） |  |  |  |
|  |  | 碳素结构钢、低合金高强度结构钢 | 拉伸、弯曲（150） | 加工成宽度 30mm，长度 500mm 的试样 2 根 | 150/组 | 3 |
|  |  | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 | 6-18 厘 500mm 长 3 根， ≥20 厘 600mm 长 3 根 | 120/组 | 1 |
|  |  |  | 残余变形 |  | 500/组 | 2 |
|  |  | 地脚螺栓 | 拉伸、弯曲（150） | 500mm 的试样 2 根，不取有螺纹部分 | 150/组 | 3 |
| 4 | 砂浆 | —— | 砂浆抗压 | 普通砂浆：每组试件为 3 块 保温砂浆：每组试件为 6 块 | 50/组 | 1 |
| 5 | 混凝土 | —— | 混凝土抗压 | 3 块试件为一组 | 60/组 | 1 |
|  |  |  | 轴心抗压 | 3 块试件为一组 | 200/组 | 1 |
|  |  |  | 劈裂抗拉 | 3 块试件为一组 | 300/组 | 1 |
|  |  |  | 混凝土抗折 | 3 块试件为一组 | 300/组 | 1 |
|  |  |  | 混凝土抗渗 | 6 块试件为一组 | P6【500/组】 P8【600/组】 P10【700/组】 P12【800/组】 | 15 |
|  |  |  | 混凝土配合比 | 水泥：每个配合比取 1 包（50kg）；石：每个配合比取 50kg；砂：每个配合比取 30kg；粉煤灰：每个配合比取 10kg； 外加剂：每个配合比取 1kg（膨胀剂取 5kg） 此外：送检时还应附上原材料有效的三个月内的合格检测报告的复印件，如使用外加剂的应附有外加剂 说明书。 | C15～C40： 1000/组 每增加一级加收 200 元 | 10 注：28d结果须 25 个工作日 |
|  |  |  | 抗渗配合比 |  | 按相应的砼等级+抗渗等级收费 | 40 |
|  |  |  | 混凝土拌合物中氯离子含量 | 现场检测，并提供配合比报告。 | 3000/组 | 10 |
|  |  |  | 混凝土（硬化）中氯离子含量 | 3 个试块或现场钻取 3 个芯样，并提供配合比报告。 | 1000/组 | 10 |
| 6 | 铝合金型材 | 铝单板 | 涂层厚度（200）、涂层干膜硬度（200）、涂层附着 性（300）、力学性能（500） | 涂层厚度取样：抽取 10 块 300mm ×300mm； 涂层硬度取样：抽取 2 块 300mm× 300mm； 涂层附着力取样：抽取 2 块 300mm ×300mm； 拉伸性能取样：抽取 2 块 300mm× 300mm； 如有委托涂层厚度与其他试验参数一起，共取 10 块 300mm×300mm。 | 1200/组 | 4 |
| 7 | 墙体材料 | 蒸压加气混凝土砌块、蒸压泡沫混凝土砌块 | 抗压强度（500） | 抗压强度、干密度各 9 块尺寸 为:100mm×100mm×100mm （注：需 注明受压面） | 抗压： 【500/组】密度： 【300/组】 | 5 |
|  |  |  | 干密度（300） |  |  |  |
|  |  | 蒸压灰砂砖 | 抗折强度（300） | 每组样品为 10 块 | 600/组 | 3 |
|  |  |  | 抗压强度（300） |  |  |  |
| 8 | 建筑涂料 | 内墙乳胶漆 GB/T 9756 | 容器中状态（100）、施工性（100）、耐洗刷性（250） （ 底漆不检）、耐碱性（200）、干燥时间（200） | 取未开封一桶（提供出厂报告） | 底漆 600/组面漆 850/组 | 22 |
|  |  | 外墙乳胶漆 GB/T 9755 | 容器中状态（100）、施工性（100）、耐洗刷性（250） （ 底漆不检）、耐水性（200）、耐碱性（200）、干燥时间（200） | 取未开封一桶（提供出厂报告） | 底漆 800/组面漆 1050/组 |  |
|  |  | 建筑室内腻子 JG/T 298 | 容器中状态（100）、施工性（100）、耐水性（一般型不检）（200）、打磨性 （250）、粘结强度（标准状态）（500）、干燥时间（200） | 取未开封一包（提供出厂报告） | 1350/组一般型 1150/组 |  |
| 9 | 防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250 | 固体含量（200）、拉伸强度（无处理）、伸长率（无处理）(500)、不透水性 (300)、撕裂强度(300)、粘结强度（500）、表干时 间、实干时间(100) | 单组分，不少于 5kg双组分，按比例总共 不少于 5kg （提供出厂报告） （注：取未开封的材料） | 1900/组 | 11 |
|  |  | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445 | 固体含量（200）、拉伸强度（无处理）、伸长率（无处理）(500)、不透水性 (300)、粘结强度（无处理）（500） | 聚合物水泥防水涂料需携带 2.5kg 水泥 （提供出厂报告） （注：取未开封的材料） | 1500/组 |  |
|  |  | 聚合物乳液防水涂料 JC/T 864 | 固体含量（200）、拉伸强度（无处理）、伸长率（无处理）(500)、不透水性 (300)、干燥时间(100) | 取未开封一桶 （提供出厂报告） | 1100/组 |  |
| 10 | 防水卷材 | SBS、APP 防水卷材 GB 18242/ GB 18243 | 纵横向拉力、最大峰时延伸率（胎基为玻纤毡时不检） (700) 、不透水性 （300）、耐热性（300）、 低温柔性（300） | 带标识，不少于 2m2 面积，垂直纵向裁切 2m 长（提供出厂报告） | 1600/组 | 5 |
|  |  | 高分子防水材料 —片材 GB 18173.1 | 纵横向拉伸强度、伸长率 （700）、不透水性（300）、纵横向撕裂强度（600）、低温弯折（300） |  | 1900/组 |  |
|  |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441 | 纵横向拉力、 延伸率 (700)、不透水性（300）、耐热性（300）、低温柔性 （300） |  | 1600/组 |  |
| 二 | 水电材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线电缆 | 额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | 结构尺寸(50)、标志检验 （50）、导体电阻（150）、不延燃试验（1000）、电压试验（150）、绝缘电阻 （150） | 每组样品最少 15 米（提供合格证） | 1550 元/ 组，有护套，加收样品加 工费 100元；芯数超过 1 芯时，每组加收 （芯数-1） ×200 元；导体截面积 ＞50mm2时，每组加 收 250 元。 | 5 |
|  |  | 额定电压 1kV(Um=1.2kV)3kV(Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆 | 结构尺寸(50)、标志检验 （50）、导体电阻（150）、不延燃试验（1000）、电压试验（150）、绝缘电阻 (150) | 常规检测每组样品最少 3 米，加做 电压试验、绝缘电阻试验最少 20 米 （提供合格证） | 1250/组有护套电线电缆，加收样品加工费 100 元；电缆芯数超过 1 芯时，每组加收（芯数-1）×200 元；导体截面积＞ 50mm2 时，每组加收 250 元；加做电压试 验、绝缘电阻试验，每组加收芯数 × （150+150） 元。 | 5 |
| 2 | 开关插座 | 漏电开关 | 1.剩余电流动作特性 (600)；2.过电流动作特性(600)；3 介电性能 (500)；4.温升(200)；5. 电气间隙和爬电距离 (200)。 | 3 块试样为一组 | 2100 元/组 | 5 |
|  |  | 空气开关 | 1.动作特性(600)；2.介电性能(500)；3.温升 (200)；4.功耗(200)；5 电气间隙和爬电距离 (200)。 | 3 块试样为一组 | 1700 元/组 | 5 |
|  |  | 面板开关 | 1.电气间隙和爬电距离 (200)；2 防触电保护 (150)；3.温升(200)；4 防潮(300)；5 绝缘电阻 (150)；6.工频耐压 (150)。 | 3 块试样为一组 | 1150 元/组 | 5 |
|  |  | 插头插座 | 1.电气间隙和爬电距离 (200)；2.接地措施 (150)；3.防触电保护 (150)；4.温升(200)；5.耐潮(300)；6.绝缘电阻 (150)；7.电气强度(150)。 | 3 块试样为一组 | 1300 元/组 | 5 |
| 3 | 管材管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 外观（50）、尺寸（100）、维卡软化温度（250）、纵向回缩率（200）、拉伸屈服强度及断裂伸长（400）、落锤冲击试验（300） | 排水管材 4 根，每根长 1m | 1300/组 | 5 |
|  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 外观（50）、尺寸（100）、维卡软化温度（250）、烘箱试验（200）、坠落试验 （200） | 排水管件 9 个 | 800/组 | 5 |
|  |  | 给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U)管材 | 外观（50）、尺寸（100）、维卡软化温度（250）、纵向回缩率（200）、落锤冲击试验（300）、液压试验 （20℃ 1h）（1000） | 给水管材 6 根，每根 1m | 1900/组 | 5 |
|  |  | 给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U)管件 | 外观（50）、尺寸（100）、维卡软化温度（250）、烘箱试验（200）、坠落试验 （200）、液压试验（20 ℃ 1h）（1000） | 给水管件 6 个，配同尺寸公称压力 高一级的管材 4 根，每根 1 米 | 1800/组 | 5 |
|  |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 外观（50）、尺寸（100）、纵向回缩率（200）、断裂伸长率（400）、液压试验 （20℃ 100h）（1000） | （PE）管材 6 根，每根 1m | 1750/组 | 5 |
|  |  | 冷热水用聚丙烯（PPR）管材 | 外观（50）、尺寸（100）、纵向回缩率（200）、简支梁冲击试验（200）、液压试验（20℃ 1h）（1000） | PPR 管材 6 根，每根 1m | 1550/组 | 5 |
|  |  | 冷热水用聚丙烯（PPR）管件 | 外观（50）、尺寸（100）、液压试验（20℃ 1h） （1000） | PPR 管件 6 个，配同尺寸公称压力高一级的管材 4 根，每根 1 米 | 1150/组 | 5 |
| 三 | 安全防护类用品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管脚手架扣件 GB1583 1-2006 | 直角 | 抗滑（100/个）、抗破坏 （100/个）、扭转刚度 （100/个）、扭力矩试压 （100/个） | 直角扣件：批量 281～500 抽 16 个； 501～1200 抽 26 个，1201～10000抽 40 个； 旋转、对接扣件：批量 281～500 抽 8 个；501～1200 抽 13 个，1201～ 10000 抽 20 个。 | 4000 元/16个 | 10 |
|  |  | 旋转 | 抗滑（100/个）、抗破坏 （100/个）、扭力矩试压 （100/个） |  | 2400/8 个 |  |
|  |  | 对接 | 抗拉性能（100/个）、扭力矩试压（100/个） |  | 1600/8 个 |  |
| 5 | 安全网 | 密目式安全网、安全立网 | 耐贯穿性（800）、耐冲击 性（800）、阻燃性能（400） | 每组 2 张安全网，确保网体未穿孔，边绳未断裂。 | 2000/组 | 3 |

说明：结算时单价均按《东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2020版）》规定×固定系数执行，未函盖的部分参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）结合实际检测数量计算总价*收费服务系数，计算最终检测费用。

第三部分 投标文件（格式）

投 标 文 件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：    投标文件

采购人：

投标人：      （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

- 报 价 函

致：   {采购人名称}

1、根据你方采购服务项目采购编号为  {采购编号}  的  {采购工程项目名称}  采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、采购清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以按照《东莞市建设工程检测中心收费标准（2020版）》中标准价×服务收费系数       作为该项目的投标报价（含税率为    %的增值税专用发票），按上述采购文件、合同条款、工程建设检测标准、采购清单及补充通知的条件要求承包上述工程的检测服务，并承担检测成果的准确有效性责任。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同中规定的服务期内完成所有服务。

4、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

5、我方同意所提交的投标文件在采购文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：	 	    电话：	            	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附法人身份证复印件。

附件3：

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附受委托人身份证复印件。

附件5、  承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了    （项目名称）   项目（项目编号：            ）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交报价文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

|  | 报价人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

附件6： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 投标人的营业执照。

- 投标人的资质证书（如有）

- 投标人的安全生产许可证（如有）

4、投标人的基本开户许可证。

附件7：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。

第五部分 合同文件（格式）

合同编号：

工程质量原材料检测技术服务合同

| 委托方（甲方）： | 东莞市莞城建筑工程有限公司 |
| --- | --- |
| 受托方（乙方）： |  |
| 项目名称： | 东莞市民服务中心三期 |
| 工程地点： | 东莞市 |
| 签订日期： | 2022年11月 |

甲方： 东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方：

为了明确责任，分工协作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设工程管理法规、规章、技术规范、标准，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

- 一、工程概况

工程名称：东莞市民服务中心三期

工程地点：东莞市南城街道

二、项目的内容范围、数量、费用、及付款方式

- 检测内容：东莞市民服务中心三期项目有关的原材料检测，包括但不限于：建筑材料（钢材及钢筋、混凝土、建筑用砂、建筑用石、钢管、混凝土外加剂、砂浆、墙体材料、路面用砖、石材、建筑涂料、防水涂料、防水卷材、建筑外窗、铝合金型材、建筑幕墙等等）；水电材料（电线电缆、开关插座、管材管件、电缆桥架等等）；安全防护类（钢管脚手架扣件、构件、支架构件等）；

- 检测费用：

暂定合同总价：人民币（大写）肆拾万元整（小写）¥400,000.00元；固定单价：所有材料检测项目单价按照《东莞市建设工程检测中心收费标准（2020版）》中标准价×固定系数     收取，另《东莞市建设工程检测中心收费标准》（2020版）未规定的检测项目参数按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》【2015年8号文】作为计取依据（指导价×固定系数     收取），最终甲方按照实际委托检测工作量×结算单价进行结算，各项收费均为含税价。

- 支付方式

- 甲方领取正式检测报告前，需支付乙方全额的检测费用，乙方收到款项后开具    的增值税专用发票，并提供正式检验报告。

- 三、甲方责任和义务

- 1、双方签订本合同后，甲方应按合同规定的时间和方式支付检测费。

- 2、由于甲方原因造成的停工、返工，不得向乙方收取费用。

- 3、除根据《关于选取2022年度平行检测机构的通知》（东检协字2021-12 号）相关规定检测项目外，甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

- 4、当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

- 5、甲方授权        为代表，负责与乙方联系（办理委托）。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

- 6、甲方应于检测活动开始前向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

- 7、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

- 8、甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

- 四、乙方责任和义务

- 合同双方签字盖章方生效。

- 2、向甲方提供检测前准备工作的技术咨询。

- 3、检测过程中，根据技术规范要求，向甲方提出增减工作量或改变检测方法意见，并办理正式变更手续。

- 4、按照国家现行的标准、规范和规程或省市的有关规程、规定进行检测，根据合同规定的技术要求及进度提交检测成果，并对其质量负责。

- 5、由于乙方原因造成的停工、返工，不得向甲方收取费用。

- 6、配合甲方完善竣工备案资料。

- 7、乙方提供正式报告(一式 四 份)。

- 五、通知与送达

本合同履行中凡涉及甲乙双方权利、义务和责任的通知、意见、建议，应当书面形式送达对方，按本合同所列甲乙双方的通信地址发出的邮件，自邮件发出之时视为送达。一方变更通信地址，应当书面通知对方，对方收到变更通知之前按原通信地址发出的邮件，自邮件发出之时视为送达。

- 六、违约责任

- 1、甲方须按双方约定时间支付检测费用，否则从逾期次日起，每延期一天应向乙方支付本合同金额2‰的违约金。

- 2、乙方须按双方约定时间完成检测或提交检测报告，否则从逾期次日起，每延期一天须向甲方支付本合同总额2‰的违约金。

- 3、守约方有权要求违约方承担守约方实现债权的一切费用，包括不限于诉讼受理费、保全费、保函费、律师费等 。

- 七、合同的生效和终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完规定的责任、义务终止。

- 八、适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

- 九、争议的解决

本合同发生争议时，双方应及时协商解决。无法协商解决的，可由工程所在地建设行政主管部门进行调解，协商或调解不成时，甲乙双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 十、免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同另一方提供经不可抗力事件发生地县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

- 十一、保密条款

- 1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同另一方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。

- 2、一方违反上述约定导致合同另一方遭受损失或不利影响的，责任方应按检测预算合价款的10％向合同另一方支付违约金，违约金不足以赔偿合同另一方损失的，应按合同另一方的实际损失赔偿。

- 3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

- 十二、其他

- 1、由于甲方人员填写委托单错误需更改检测报告的，甲方需向乙方支付报告更改费（10元/份），改动工程部位或涉及工程质量安全问题的还需要提供监理证明。

- 2、当对检验检测报告有异议时，要在接到报告十五日之内提出，否则不再受理。

- 3、本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、传真、技术讨论纪要均为本合同组成部分，与合同具有同等效力。

- 4、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，每份均具同等法律效力。

（以下无正文，为双方签字栏）

附件一：阳光合作协议

附件二：检测委托单

附件三：检测项目清单

甲方（公章）：                                 乙方（公章）：

通讯地址：                                      通讯地址：

法定代表人                                      法定代表人

（或授权签约人）：                              （或授权签约人）：

投诉监督电话：                                  投诉监督电话：

附件一

阳光合作协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于      年      月      日签署了《……合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部收，邮编523000。

- 三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		  	   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	       签约日期：   年   月   日

| 委托方（甲方） | 名称(或姓名) | 东莞市莞城建筑工程有限公司 (盖章) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同签字人 | (签章) |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |  |
| 受托方（乙方） | 名称(或姓名) | (盖章) |  |  |  |
|  | 合同签字人 | (签章) |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 开户银行 |  |  | 传真 |  |
|  | 账号 |  |  | 邮政编码 |  |

附件二：检测委托单