货物类需求书

一、项目信息

1. 项目名称：东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段-大朗镇剩余段焊接钢管采购项目

二、货物采购需求

采购货物情况，具体如下：

| 序号 | 采购物品名称 | 规格要求 | 单位 | 采购暂定数量 | 区段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接钢管（螺旋） | 材质：Q235B 规格：DN600(D630x10mm) | m | 1500 |  | 埋地 |
| 2 | 焊接钢管（螺旋） | 材质：Q235B 规格：DN400(D426x8mm) | m | 300 |  | 埋地 |
| 3 | 焊接钢管（螺旋） | 材质：Q235B 规格：DN400(D426x8mm) | m | 100 |  | 沿河挂管 |
| 说明： - 管道内防腐：管道内防腐采用液体环氧涂料内防腐做法,防腐处理前采用喷射除锈,除锈等级不低于SA2级,内表面经喷射处理后,应用清洁、干燥、无油的压缩空气将管道内的砂粒、尘埃、锈粉等微尘清除干净；表面处理后,液体环氧涂料内防腐等级为特加强级,干膜厚度>450um； - 管道外防腐 - 埋地钢管及钢制管件:采用环氧煤沥青加强级防腐,防腐层结构为:底漆—面漆—面漆—玻璃布—面漆—面漆。做法详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)5.4.4节；对于埋地的螺栓连接件,在做好防腐层后还需涂抹黄油并用纤维布包裹。 - 明设钢管、钢制管件及钢制件:镀锌钢管丝扣连接外露部分清理干净后刷红色醇酸防锈底漆二道,再刷银粉漆二道;未做沥青防腐的排水管表面除锈后刷红色醇酸防锈底漆二道,再刷银粉漆二道;已做沥青防腐的排水管,表面再刷银粉漆二道;对于焊接钢管钢制件(如支架、吊架等),要求外表除锈后,刷红色醇酸防锈底漆二道,再刷醇酸磁漆(面漆)二道,颜色为浅蓝、绿色或浅灰色。 - 浸泡于水中的钢管、钢制管件及钢制件:采用耐水防腐涂料,要求外表除锈后,均采用环氧煤沥青加强级防腐,防腐层结构为:底漆—面漆—面漆—玻璃布—面漆—面漆,做法详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)5.4.4节。 - 钢管采用Q235B钢，钢管的钢材应按现行国家标准和规范保证抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷夸实验和磺、硫、磷含量的陨值。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;应有明显的属服合阶,且伸长率不应小于20%;钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。 - 备注： - 供应商需提供相关的检测报告、合格证 - 本需求书的采购货物，需提供货物价款等额的、合法的、有效的增值税专用发票 - 3、以上数量为暂定采购数量，以采购人实际下单为准 |  |  |  |  |  |  |

三、交货要求

1. 交货期：2025年6月4日前到货，对于部分货源不充足需要订购的材料，报价人需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可延长交货期。

2. 交货地点：

| 序号 | 交货地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞大朗镇 | / | / |

2.1在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

2.2 供货数量超过本合同数量10%时，供方应当书面通知采购人项目部并及时报采购人成本部进行确认和审核，经采购人成本部核准后方可供货，否则，采购人对于超额供货的不予确认和支付货款，一切责任由供方自行承担。

2.3交货联系人：周智强；联系电话：18316021628。

四、技术要求

1.满足国家、行业及地方技术规程、规范要求

五、质量与验收要求

1.供方所供货物须符合国家现行有效的法律法规、行业规范及相关的质量标准并达到使用要求。

2.供方提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物（含零部件、配件、随机工具等），随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等；如是加工制品应当按采购清单材料要求制作，提供相关材料的合格证、货物出厂质量合格证明书等相关证明资料，按国家相关法律法规的规定提供加工制品的出厂检验、检测报告等相关证明资料。

3.供方提供的货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由采购方签收后方可拆包安装。

4.供方提供的货物保障须按备件出厂的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等运输及多次装卸之需要。货物开箱后，如采购方发现有任何质量问题（如外观有损伤），供方必须立即以同样型号的货物在采购方限定的时间内更换。

六、质保期要求

质保期为自验收合格之日起   /   年，自验收合格之日起计算。

七、报价及款项支付

1.费用范围

本项目报价已包括但不限于货品标的物的售价、税费、运输费、运输中的损耗费用、装车费及交收前保管等所有费用。

2.付款方式

2.1本合同下所有款项均使用人民币支付。

2.2付款方式为：

（1）预付款：本项目没有预付款；

（2）按月结算支付：货物经采购人验收合格后，采购人按供货进度支付上月实际验收合格供货量的款项。供方按采购人要求提交请款报告等资料及与上月实际验收合格后的货物价款等额的、合法的、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并确认无误后15个工作日内支付结算上月实际验收合格供货量对应款项的100%。