货物类需求书

一、项目信息

1. 项目名称：东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程-大朗镇综合材料采购项目

2、项目概况：

2.1、寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程，包括寒溪河流域项目的常平镇、大朗镇、松山湖、黄江镇进行第一阶段的管网査缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、水环境治理、内涝点整治等工程，其中排水管网最大管径为DN2000，水环境治理和内涝点整治等工程内容中含涉水利建设内容。

2.2、为了完善大朗镇内污水收集系统，消除城市建成区污水收集管网空白区，提高大朗镇污水收集率，提升污水处理厂进水浓度，工程实施后旱季松山湖南部污水处理厂进水浓度 BOD5 稳定达到 100mg/L 以上;以减少污水外溢，减少雨水进入污水系统，充分发挥污水处理厂效能，大朗镇内松木山水、松柏朗水、高英排渠、凤山水、黎贝岭排渠等河涌水质能达到V类水。拟建设内容主要为巷头巷尾片区现状河水管道至高英泵站的污水转输工程，针对解决巷头巷尾片区污水负荷需经泵站得升的调水方案。压力污水管道开挖段坑槽支护方式为槽钢支护，管底采用中粗砂回填，沟槽采用再生石粉回填，在压力管道适宜位置设置钢筋混凝土检查井(蝶阀井、排气阀井、消能井等)，路面恢复结构为沥青混凝土。本次需采购包括管底回填用中粗砂约400m3，沟槽回填用再生石粉约2500m3;检查井使用的光圆钢筋约12吨，带肋钢筋约51吨，现浇检查井钢筋混凝土用胶合板约1000m2，球墨铸铁重型井盖p700的17套、800的15套及配套使用的检查井踏步爬梯200个;交通疏导用锥筒2510个，防撞砂桶58个，水马95个，铁马123m，施工警示灯30套，导向标志42套，限速标志53套，用于悬挂施工标志牌的支架192个;蝶阀井配套使用的DN600、DN400电动蝶阀各2个、DN800的蝶阀2个、DN600的蝶阀5个、DN400的蝶阀4个及配套使用的伸缩接头13个，DN80排气阀4个，流量计4个，液位计4个，一体化水质检测设备3套，多功能法兰连接器(DN630)6个、DN600法兰盘9个、钢制弯头11个;恢复沥青混凝土路面5450m2(包括4cmAC13上面层，6cmAC20下面层及透层粘层油、土工格栅)及恢复花岗岩路缘石50m、花岗岩地砖60m2。

二、物资需求

物资情况，详见附件1：大朗镇综合材料采购清单

三、交货要求

1. 交货期：2025年6月14日前到货，对于部分货源不充足需要订购的材料，报价人需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可延长交货期。

2. 交货地点：

| 序号 | 交货地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞大朗镇 | / | / |

2.1在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

2.2 货物供应数量超过本合同数量10%时，供方应当书面通知采购人项目部并及时报采购人成本进行确认和审核，经采购人成本核准后方可供应，否则，采购人对于超额供应的货物不予确认和支付款项，一切责任由供方自行承担。

2.3交付联系人：周智强；联系电话：18316021628。

四、技术要求

1.满足国家、行业及地方技术规程、规范要求

五、质量与验收要求

1.供方所供货物须符合国家现行有效的法律法规、行业规范及相关的质量标准并达到使用要求。

2.供方提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物（含零部件、配件、随机工具等），随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等；如是加工制品应当按采购清单材料要求制作，提供相关材料的合格证、货物出厂质量合格证明书等相关证明资料，按国家相关法律法规的规定提供加工制品的出厂检验、检测报告等相关证明资料。

3.供方提供的货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由采购方签收后方可拆包安装。

4.供方提供的货物保障须按备件出厂的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等运输及多次装卸之需要。货物开箱后，如采购方发现有任何质量问题（如外观有损伤），供方必须立即以同样型号的货物在采购方限定的时间内更换。

六、质保期要求

质保期为自验收合格之日起   /   年，自验收合格之日起计算。

七、报价及款项支付

1.费用范围

本项目报价已包括但不限于标的物的售价、税费（增值税除外）、运输费、运输中的损耗费用、堆放整齐费、装卸费及交收前保管等所有费用。

2.付款方式

2.1本合同下所有款项均使用人民币支付。

2.2付款方式为：

2.2.1预付款：本项目没有预付款；

2.2.2结算支付：

（1）货物经采购人验收合格后，采购人分阶段且按不同支付比例支付上月实际的货款。因目前采购人所承接施工项目施工图预算暂未出具，在项目施工图预算出具之前，货款按照80%进行支付；在项目施工图预算出具之后，货款按照90%进行支付；剩余款项在双方办理完成最终结算后支付。供方同意未足额支付部分的款项不计取任何违约金或者利息，且承诺无条件的同意上述支付方式，并不得采取包括但不限于断货、起诉等任何途径向采购方提前索要未足额支付部分的款项。

（2）每次支付前，供方均需按采购人要求提交请款报告等资料及合法的、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并确认无误后15个工作日内支付。

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 样式 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回填用砂 |  |  |  | m3 | 400.00 |  |
| 2 | 再生石粉（砖渣） |  |  |  | m3 | 2500.00 |  |
| 3 | 钢筋 | 1、名称、等级：光圆钢筋 HPB300 2、规格:φ8 |  |  | t | 3.00 |  |
| 4 | 钢筋 | 1、名称、等级：光圆钢筋 HPB300 2、规格:φ28 |  |  | t | 4.50 |  |
| 5 | 钢筋 | 1、名称、等级：光圆钢筋 HPB300 2、规格:φ30 |  |  | t | 4.50 |  |
| 6 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ8 |  |  | t | 1.00 |  |
| 7 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ10 |  |  | t | 6.00 |  |
| 8 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ12 |  |  | t | 19.50 |  |
| 9 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ14 |  |  | t | 18.50 |  |
| 10 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ16 |  |  | t | 3.00 |  |
| 11 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ18 |  |  | t | 3.00 |  |
| 12 | 模板采购 | 1、名称：胶合板 2、厚度：15mm 3、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | m2 | 1000.00 |  |
| 13 | 土工隔栅 | 1.材料品种、规格:玻纤土工隔栅 EGA1X1(50*50) |  |  | m2 | 5450.00 |  |
| 14 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青AC-20C 2.厚度:6cm |  |  | m3 | 320.00 |  |
| 15 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青AC-13C 2.厚度:4cm |  |  | m3 | 214.00 |  |
| 16 | 透层、粘层 | 1、材料品种:乳化沥青(PC-3) 2、喷油量:0.3~0.6L/M、0.5L/M2 |  |  | m2 | 10899.00 |  |
| 17 | 花岗岩板砖 | 1.块料品种、规格:60x30x5cm花岗岩人行道砖 |  |  | m2 | 60.00 |  |
| 18 | 路缘石 | 1.块料品种、规格:50*15*30cm花岗岩路缘石 |  |  | m | 50.00 |  |
| 19 | 锥形交通标 | 1、60*33*33cm 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | 个 | 2510.00 |  |
| 20 | 施工警告灯 |  |  |  | 套 | 30.00 | 附带支架。使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |
| 21 | 施工标志牌 | 1、1.20*0.4m 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 块 | 149.00 |  |
| 22 | 导向标志牌 | 1、1.20*0.4m 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 套 | 42.00 |  |
| 23 | 限速标志 | 1、Ф800 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 套 | 53.00 |  |
| 24 | 防撞沙桶 | 1、直径600mm，高度800mm 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | 个 | 58.00 |  |
| 25 | 支架 | 1、用于悬挂施工标志牌 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 个 | 192.00 |  |
| 26 | 施工围栏水马 | 1.名称:水马 2.规格:1.3x0.65m 3、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | 个 | 95.00 |  |
| 27 | 施工围栏 | 1.名称:铁马 2.材料种类、规格:1.52*1m 3、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | m | 123.00 |  |
| 28 | 井盖 | 1、名称：防沉降井盖 2、材质：球墨铸铁 3、规格：700*950*190mm，井座带有球墨铸铁防坠网，详见防沉降井盖设计图纸 |  |  | 个 | 17.00 |  |
| 29 | 井盖 | 1、名称：防沉降井盖 2、材质：球墨铸铁 3、规格：800*1050*190mm，井座带有球墨铸铁防坠网，详见防沉降井盖设计图纸 |  |  | 个 | 15.00 |  |
| 30 | 球墨铸铁踏步 | 1、详见图集《20S515》334页 |  |  | 个 | 200.00 |  |
| 31 | 排气阀 | 1、名称：排气阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN80 |  |  | 个 | 4.00 |  |
| 32 | 蝶阀 | 1、名称：电动蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 2.00 |  |
| 33 | 蝶阀 | 1、名称：电动蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN400 |  |  | 个 | 2.00 |  |
| 34 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 5.00 |  |
| 35 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN800 |  |  | 个 | 2.00 |  |
| 36 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN400 |  |  | 个 | 4.00 |  |
| 37 | 伸缩接头 | 1、名称：伸缩接头 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN400 |  |  | 个 | 6.00 |  |
| 38 | 伸缩接头 | 1、名称：伸缩接头 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 7.00 |  |
| 39 | 流量计 | 1.流量计:DN400 PN1.0Mpa 2.计量范围:0＜Q＜0.5m3/s |  |  | 个 | 2.00 |  |
| 40 | 流量计 | 1.流量计:DN600 PN1.0Mpa 2.计量范围:0＜Q＜0.5m3/s |  |  | 个 | 2.00 |  |
| 41 | 液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:量程：0.3-8m，IP68，波束角不大于12°，螺纹连接塑料外壳传感器，传感器电缆15m |  |  | 个 | 4.00 |  |
| 42 | 一体化水质检测设备 | 1、详见设计图纸中水质检测设施安装大样图 |  |  | 套 | 3.00 |  |
| 43 | 多功能法兰连接器 | 1、名称：多功能法兰连接器 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN630mm |  |  | 个 | 6.00 |  |
| 44 | 钢制弯头 | 1、名称：钢制弯头 2、材质：不锈钢 3、规格：DN600弯头90度，壁厚10mm |  |  | 个 | 5.00 |  |
| 45 | 钢制弯头 | 1、名称：钢制弯头 2、材质：不锈钢 3、规格：45度DN600，壁厚10mm |  |  | 个 | 6.00 |  |
| 46 | 钢制弯头 | 1、名称：钢制弯头 2、材质：不锈钢 3、22.5度DN600，壁厚10mm |  |  | 个 | 8.00 |  |
| 47 | 法兰盘 | 1、名称：法兰盘 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 9.00 |  |