货物类需求书

一、项目信息

1. 项目名称：东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程-常平镇、黄江镇HDPE管、PE管、UPVC管及管件采购项目

2、寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程，包括寒溪河流域项目的常平镇、大朗镇、松山湖、黄江镇进行第一阶段的管网査缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、水环境治理、内涝点整治等工程，其中排水管网最大管径为DN2000，水环境治理和内涝点整治等工程内容中含涉水利建设内容。

3、项目目标:工程实施范围的河涌水质提升,污水厂进水浓度达标:到2025年底(或工程完工后),设计范围内河涌无黑臭,河涌消劣比例达到 90%，2027年底，建立健全防止返黑返臭长效机制，实现长治久清。

4、施工范围及规模:范围包含常平镇寒溪河流域内袁山贝、屋夏桥、桥沥水和松岗流域等

5、建设内容:错混接改造工程新建管道数量如下所示，双胶圈密封HDPE管DN200为1562米，双胶圈密封HDPE管DN300为12869米,双胶圈密封HDPE管DN400为2823米,双胶圈密封HDPE管DN500为67米,双胶圈密封HDPE管DN600为12米,外径75mmPE管143米，外径50mmPE管154米，外径200mmPE管9米，UPVC管DN200为2827米，UPVC管件DN200为1400个，UPVC管件DN110为1300个。

二、货物采购需求

采购货物情况，具体如下：

| 序号 | 采购物品名称 | 规格要求 | 单位 | 采购暂定数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn200mm，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | m | 1562 |  | 开挖埋管 |
| 2 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn300mm，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | m | 12569 |  | 开挖埋管 |
| 3 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn300mm，环刚度12.5KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | m | 300 |  | 开挖埋管 |
| 4 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn400mm，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | m | 2523 |  | 开挖埋管 |
| 5 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn400mm，环刚度12.5KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | m | 300 |  | 开挖埋管 |
| 6 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn500mm，环刚度12.5KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | m | 67 |  | 开挖埋管 |
| 7 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn600mm，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | m | 12 |  | 开挖埋管 |
| 8 | PE管 | 材质：聚乙烯（PE)给水管（PE100） 规格：外径75mm，壁厚4.5mm， PN1.0 SDR17 其他要求：满足最新国家标准 | m | 143 |  | 压力管开挖埋管 |
| 9 | PE管 | 材质：聚乙烯（PE)给水管（PE100） 规格：外径50mm，壁厚2.9mm， PN1.0 SDR17 其他要求：满足最新国家标准 | m | 154 |  | 压力管开挖埋管 |
| 10 | PE管 | 材质：聚乙烯（PE)给水管（PE100） 规格：外径200mm，壁厚9.6mm， PN0.8 SDR21 其他要求：满足最新国家标准 | m | 9 |  | 开挖埋管 |
| 11 | UPVC管 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：dn200mm，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | m | 2827 |  | 开挖埋管（出户连接管） |
| 12 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：直通，与dn200mm管配套使用，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | 个 | 400 |  | 开挖埋管（出户连接管） |
| 13 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：三通，与dn200mm管配套使用，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | 个 | 200 |  | 开挖埋管（出户连接管） |
| 14 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：45度弯头，与dn200mm管配套使用，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | 个 | 200 |  | 开挖埋管（出户连接管） |
| 15 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：90度弯头，与dn200mm管配套使用，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | 个 | 200 |  | 开挖埋管（出户连接管） |
| 16 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：异径套（dn200*110），连接dn200mm管与dn110mm管，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 | 个 | 400 |  | 开挖埋管（出户连接管） |
| 17 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：45度弯头，与dn110m管配套使用 其他要求：满足最新国家标准 | 个 | 400 |  | 雨水立管 |
| 18 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：90度弯头，与dn110m管配套使用 其他要求：满足最新国家标准 | 个 | 300 |  | 雨水立管 |
| 19 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：直通，与dn110m管配套使用 其他要求：满足最新国家标准 | 个 | 300 |  | 雨水立管 |
| 20 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：三通，与dn110m管配套使用 其他要求：满足最新国家标准 | 个 | 300 |  | 雨水立管 |
| - 备注： - 供应商需提供相关的检测报告、合格证 - 本需求书的采购货物，需提供货物价款等额的、合法的、有效的增值税专用发票 - 以上数量为暂定采购数量，以采购人实际下单为准 - 货物的品牌参考东莞市水务集团有限公司截污次支管网工程管材参考品牌库名单（更新至2020.10.28）中品牌，查询网址：https://www.dgswjt.cn/article/index/id/7121/cid/13，供应商自行查询。 - 货物的厂家需在东莞市截污管网工程质量监管系统http://zjj.dg.gov.cn/hntg-swg-web/进行注册账号，如未注册。需厂家提供法人委托及营业执照复印件、本人身份证提交书面资料开通账号，另管材出厂前需在管内植入芯片，管外需带有明显厂家标识。 |  |  |  |  |  |  |

三、交货要求

1. 交货期：2025年6月15日前到货，对于部分货源不充足需要订购的材料，报价人需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可延长交货期。

2. 交货地点：

| 序号 | 交货地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞常平镇、黄江镇 | / | / |

2.1在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

2.2 供货数量超过本合同数量10%时，供方应当书面通知采购人项目部并及时报采购人成本部进行确认和审核，经采购人成本部核准后方可供货，否则，采购人对于超额供货的不予确认和支付货款，一切责任由供方自行承担。

2.3交货联系人：周智强；联系电话：18316021628。

四、技术要求

1.满足国家、行业及地方技术规程、规范要求

五、质量与验收要求

1.供方所供货物须符合国家现行有效的法律法规、行业规范及相关的质量标准并达到使用要求。

2.供方提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物（含零部件、配件、随机工具等），随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等；如是加工制品应当按采购清单材料要求制作，提供相关材料的合格证、货物出厂质量合格证明书等相关证明资料，按国家相关法律法规的规定提供加工制品的出厂检验、检测报告等相关证明资料。

3.供方提供的货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由采购方签收后方可拆包安装。

4.供方提供的货物保障须按备件出厂的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等运输及多次装卸之需要。货物开箱后，如采购方发现有任何质量问题（如外观有损伤），供方必须立即以同样型号的货物在采购方限定的时间内更换。

六、质保期要求

质保期为自验收合格之日起   /   年，自验收合格之日起计算。

七、报价及款项支付

1.费用范围

本项目报价已包括但不限于货品标的物的售价（含芯片费、管外厂家标识印制费）、税费（增值税除外）、运输费、运输中的损耗费用、装车费及交收前保管等所有费用。管材中的芯片费用、管外厂家标识印制费已包含在综合单价中，不在另行支付。

2.付款方式

2.1本合同下所有款项均使用人民币支付。

2.2付款方式为：

（1）预付款：本项目没有预付款；

（2）按月结算支付：货物经采购人验收合格后，采购人按供货进度支付上月实际验收合格供货量的款项。供方按采购人要求提交请款报告等资料及与上月实际验收合格后的货物价款等额的、合法的、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并确认无误后15个工作日内支付结算上月实际验收合格供货量对应款项的100%。