东莞市沙田中学（暂定名）项目-瓷砖采购用户需求

1、标的内容：东莞市沙田中学（暂定名）项目-瓷砖采购

2、主要工作内容及工程量：

沙田中学（暂定名）1#~11#楼室内外（不含总坪景观）墙地砖，具体数量（暂定）见下表：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格 | 等级 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哑光防滑地砖 | 楼地面内墙面：马可波罗、 斯米克 、诺贝尔、蒙娜丽莎 、简一；外墙面：爱和陶、白兔、广陶，具体详见下表及附件材料品牌表 | 1200*600 | 优 | m2 | 60664 | 食堂、宿舍走廊、教学楼教室、公区 |
| # 2 | # 木纹墙砖 |  | # 1200*600 | # 优 | # m2 | # 1437 | # 食堂墙裙 |
| # 3 | # 哑光墙砖 |  | # 1200*600 | # 优 | # m2 | # 22404 | # 教学楼教室 |
| # 4 | # 地砖 |  | # 800*800 | # 优 | # m2 | # 3168 | # 图书馆 |
| # 5 | # 地砖 |  | # 600*600 | # 优 | # m2 | # 37823 | # 宿舍、公共卫生间、楼梯间 |
| # 6 | # 卫生间墙面砖 |  | # 600*300 | # 优 | # m2 | # 53275 | # 卫生间 |
| 7 | 踢脚线砖 |  | 600*150 | 优 | m2 | 2433 | 宿舍、其它相关部位 |
| # 8 | # 屋面灰色地砖 |  | # 300*300 | # 优 | # m2 | # 5996 | # 屋面 |
| # 9 | # 游泳池砖 |  | # 150*150 | # 优 | # m2 | # 925 | # 游泳池 |
| # 10 | # 外墙砖 |  | # 200*50 | # 优 | # m2 | # 12989 | # 外墙 |

备注：

a、上述墙地砖数量为暂定数量，结算数量实际铺贴面积加正常损耗进行计算。

b、上述墙地砖需根据供货单位送样、设计确定选样后采购。

c、上述材料可能每个规格的材料，由于使用部位不同，实际造型颜色不一，需设计确认后按设计定板后确认，价格综合考虑。

2.1、技术要求：

2.1.1、所有陶瓷砖的色差、平整度、吸水率、抗冻性、尺寸偏差、抗龟裂性、标志及包装等必须符合GB/T4100和现行行业标准。

2.1.2、所有陶瓷砖性能满足《陶瓷砖试验方法GB/T 3810 1~16 -2016》等要求。

2.2.3、供货方的材料样板，在异地样板间使用确认后，大面积供货。

2.2、供货时间

所有产品供货期自 2025年 6 月 至 2026年2月 ，具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方项目部根据施工进度安排对产品供货期的调整。项目部根据施工进度的实际情况，提前1个月下单采购，分批分类型送货（其中：异地样板间（小批量）预计在2025年6月，大批量预计在2025年8月至2026年2月）。每批次的生产供货周期须在  30  个日历天内。

2.3、交货地点

东莞市沙田镇沙田中学项目

2.4、材料款支付：

按合同约定支付。

3、培训

1、货物开始施工前，中标人负责安排采购人的相关人员在项目现场进行技术培训，费用由中标人负责。

2、在货物施工期间或以后，中标人负责安排采购人相关人员进行现场的更深入的培训，使他们具备独立的维护技能。

4、备件、消耗品或其他补充件

1、中标人须提供两年必须的备件、消耗品,，价格不得高于中标价。。

5、技术服务：投标人应保证提供以下服务项目（但不限于此）：

1、提供货物指导施工和安装等。

2、投标人应为采购人提供货物正常运行两年的维修备货。

6、质量保证期：应符合或者优于国家要求。

7、售前、售后服务（但不限于此）

1、积极配合用户和设计院进行设计，无偿提供有关技术资料和数据分析，做好售前服务。

2、定期进行用户访问、主动征询意见、解决问题、改进工作，优先保证供应。

3、供货方生产质量的问题，由供货方无偿更换货物并承担相关费用。

4、在货物安装施工期间，派有经验的人员到现场，并负责处理货物材料生产质量问题，由此引起的费用由投标人负担。

5、在质量保证期满后，以优惠的价格提供备用材料。