劳务专业分包采购用户需求书

一、工程概况

施工范围：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程范围内劳务专业分包（含公共卫生间建筑结构专业、装修专业、给水排水专业、消防专业工程，室外园建工程，市政给水、排水系统及市政排水管网清淤工程，道路修缮工程的劳务及辅材等）。

施工内容：1、罗浮山大桥下和休闲公园的两个公共卫生间：1）主体结构及装修工程：包括主体结构施工、室内装修施工（不限于墙体砌筑、抹灰、油漆、防水、墙地面铺装、门窗安装、洗手台等施工内容）。2）给、排水工程及消防工程：包括给、排水系统管道安装，清扫口及地漏安装，洗手盆、蹲便器、坐便器、小便器、拖把池、饮水机等设备设施安装，灭火器箱安装等工程施工。

2、道路病害修缮施工：包含路面切割及植筋路面修复等内容、道路范围排水井井圈调平加固及两侧雨水口更换。注：拆除及垃圾外运由拆除专业分包单位施工）。

3、室外园林工程施工：包含人行道基础垫层施工、装饰井盖安装、路面铺装及道牙安装、公园广场排水沟施工、石材铺装、台阶坡道施工、树池坐凳施工、挡土墙施工、栏杆安装、景墙拆移、标示牌安装等内容。

4、现状景亭和天桥翻新改造施工：包含面层清理及油漆施工等内容。

5、室外人行道浇、喷灌给水系统工程施工：包括给水系统管道安装（含顶管、过路套管等），喷头、阀门、水表组、阀门井等设备设施安装。

6、市政排水工程改造施工：包括路面拆除及修复、管道安装、检查井及雨水口安装、化粪池安装、管道清淤、原有检查井拆除等内容。

合同内容包括以上施工内容的人工、材料（钢筋材料、混凝土、砂浆材料、栏杆材料采购、给排水材料采购、沙石材料采购等为甲供材，其余均为乙供）、辅材、机械设备、制安调试、安全和质量、与其他分包单位的配合、多余土方弃置外运、包工完场清、包清洗渣土车辆、包配合检查及验收等，所有施工内容及工程量最终按实计算。备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后现场交底和收方为准。

工期节点：本采购项目暂定工期为225个日历天（含国家法定节假日），具体工期以中标后3天内进场与项目部联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求。

二、施工技术要求

1、施工管理要求：现场因施工需分段封闭、分段施工以及多专业交叉施工等情况，乙方需无条件配合甲方施工安排进行施工。根据现场施工进度在每进行一段管沟开挖施工前需提前向甲方报备，甲方会根据此施工区域地线管线等情况向相关责任管理单位报备，待相关单位进行现场实地交底确认后方可进行开挖施工。现场施工时对有可能因施工导致对其他成品造成破坏的需进行有必要合理的保护措施，如后续施工过程中因乙方施工操作、管理不当等原因造成对其他成品造成破坏的一切责任损失由乙方承担。

2、施工质量标准：

1、石材铺装及道牙安装：

1）石材铺装标准：

a.完成面平整度极差（0,3mm);b.接缝高低差（0，3mm);c. 平面铺装缝格直顺极差（0,5mm），使用 5m 通线拉线进行石材铺设完成面横向拼缝直线度检测；d.坡度控制：纵坡合理、顺畅自然，无明显高低落差，排水通畅、无排水死角，无积水隐患。e. 在铺设过程中，对于边角的处理应采用加大板，一律不允许切割成小料进行铺设，边角处的碰角处理应遵循美观的原则进行处理。 f.碰角及边缝处理应严格按排版图施工。 g.台阶与铺装需考虑对缝关系在铺设过程中，对于边角的处理应采用加大板，一律不允许切割成小料进行铺设，边角处的碰角处理应遵循美观的原则进行处理。h.铺装施工完成后，应根据石材尺寸大小进行拉缝处理，对宽度不一致的缝进行洗缝处理，采用红外线水平仪确定洗缝线路，弹墨线，长度≥3m 方钢按墨线进行固定；采用钢锯片进行切割，切割深度与石材厚度一致，横竖缝宽保持一致。

2) 石材道牙安装要求（注：出入口、坡道需降道牙处理）：

a .接缝高低差标准（0 ，3mm)。b.直线度标准（0,5mm）。c.缝宽控制 5-8mm，缝深 3-5mm 。d.道沿安置排版规范，基础靠背结实牢固、不外露。e.平面收边铺装与道牙石安装缝口对应要求对缝或者半缝直线段笔直，弧线段连接自然、弧线优美，倒角形式统一。f.道牙石在铺设中遇到圆弧线条时，需按照转弯半径均分石材，并定制成品弧线材料进行拼接，转角、收边、收角时，必须采取等分弧长（线长）。

2、道路病害修缮：

1）、清理旧有水泥混凝土路面：

a.首先清除口面板表面杂物，冲刷尘污，使面板洁净无异物；b.用清缝机清除水泥混凝土面板接缝杂物，用灌缝机灌入TLA改性沥青接缝材料；

2）、断板裂缝处理：

a.对宽度小于3mm的轻微裂缝，采取清除缝内杂物后，灌入A70号沥青处理；b.对贯穿全混凝土板厚大于3mm及错台的裂缝处理分为两种情况：

1）.位于板块板边或板角的裂缝采取切割成矩形板块并挖除后，采用C10快凝混凝土浇筑，板块宽度小于1m的增设双层钢筋网。 2）.位于板块中部的裂缝采取切割成条状板块并挖除后，采用C10快凝混凝土浇筑，并增设双层钢筋网。条状板块宽度为10~60cm, 根据现场实际情况确定。

c.面层混凝土板清除后，需将松散的基层挖除后浇注C15速凝贫混凝土并填平压实。d .一块板上有多条裂缝的需将整板挖除后，采用C40 快凝混凝土浇筑。需增设拉杆及传力杆。

3）、损坏的传力杆和拉杆的处理：

a.原混凝土面板没有传力杆或拉杆折断时，应用与原规格相同的钢筋焊接或重新安设。 新安装传力杆时，在现状混凝土面板外侧每隔30cm, 在1/2板厚处打一深22.5cm, 直径约28mm 的水平孔，清除孔内混凝土碎屑后，向孔内压入环氧砂浆，再插入直径为2m,  长45cm的光面钢筋。B.新安装拉杆时，在现状混凝土板外侧每隔 60cm,  在1/2板厚处打一深40cm, 直径约18mm 的水平孔，清除孔内混凝土碎屑后，向孔内压入环氧砂浆，再插入直径为 16mm, 长80cm的螺纹钢筋;

4)、原路面水泥混凝土板脱空处理：

a.施工前需采用弯沉仪、探路雷达对现状水泥混凝土路面逐个板块进行探测，其弯沉值超过0.2mm 时应确定为面板脱空；b.对已脱空水泥混凝土，需用C20 高强水泥砂浆灌注，灌注压力1.5~2.0MPa, 灌注作业应从沉陷量大的地方开始，当相邻孔或接缝处待相邻或接缝处冒浆即可停止泵送。

5)、接缝处理：

a.填缝料凸出板面时应铲平：杂物嵌入接缝时应予清除；b.填缝料局部脱落的采用沥青木屑填补：脱落缺失大于1/3缝长应立即进行整条接缝的更换；c.接缝处因传力杆设置不当所引起的损坏，应将原传力杆纠正到正确位置。d.在仲缩缝修理时，应先将热沥青涂刷缝壁，再将接缝版压入缝内。对接缝版及接缝版与传力杆之间的问隙，必须采用沥青填实抹平；e.纵向缩缝填缝方法：施工前，先用清缝机将接缝清除干净，当纵向接缝张开宽度在10mm及以下时，采用聚氯乙烯胶泥。当纵向接缝张开宽度在10mm~~15mm 时，采用聚氨酯类填缝料常温施工。当纵向接缝张开宽度超过15mm, 采 用TLA 改 性沥青砂粒式沥青混合料 AC-5填缝并夯实；f.横向缩缝填缝方法：施工前，先用水泥路面开槽机将接缝开槽(深度20mm、宽度 1 5mm~25mm),再在内壁两侧刷 SBR 改性乳化沥青，然后用TLA 改性沥青砂粒式沥青混合料AC-5填缝并夯实，填高出路面1mm 。g.胀缝和工作缝填缝方法：首先将缝两侧0.3m范围内的路面凿掉5mm 后清除干净，并用清缝机清除缝中(距路表4cm 以下深)和周围的杂物，再在内壁两侧刷SBR 改性乳化沥青，然后用TLA 改性沥青砂粒式沥青混合料 AC-5填缝并夯实，填高出路面1mm。h.当接缝出现破裂时，应先扩缝补块，再做接缝处理；

6)、坑洞处理：

深度小于30mm 口数量较多的浅坑，或成片的坑洞采用 AC-5 沥青砂修补。深度大于或等于30m 的坑槽，先做局部凿除，凿掉深度至少6cm, 然后用AC-20C 填平压实；

7)、错台处理：

高差小于10mm的错台，可采用磨平机磨平或人工凿平。高差大于10mm 的需要采用AC-5沥青砂进行修补，接顺的坡度不得大于1%。修补时需将下沉板凿成20～50mm 深的槽，并涂刷粘层油；

8)、相邻板块板端拱起处理：

相邻路面板端拱起的处理，应根据拱起的高度，将拱起板两侧横缝切宽，释放压力，使 板逐渐恢复原位，修复后应再检查此段路i面的仲缩缝，如有损坏应对接缝进行修复；

- 3、栏杆安装：‌‌

- 1）垂直度偏差：≤3mm/m (或立柱高度H的0.3%以内)。

- 2）间距偏差：设计间距≤2m时，≤±30mm；设计间距>2m时，≤±0.5%设计间距。

- 3）高度偏差：≤±10mm (从路面至立柱顶部或连接件中心)。

- 4）法兰盘连接：螺栓紧固力矩符合设计要求，采用防松措施（弹簧垫圈、双螺母）。

- 5）‌横梁/栏板安装：‌拼接平顺，无明显错台（高度差≤1mm）；与立柱连接牢固可靠，螺栓紧固到位；线性流畅，无明显起伏或扭曲。

- 6）‌端头处理：护栏起讫点必须按设计要求设置防撞端头或外展式端头，避免成为障碍物。

- 7）‌伸缩缝设置：‌在桥梁伸缩缝、沉降缝处，护栏应设置相应的伸缩装置或断开处理，保证自由变形。

4、室外浇喷灌系统安装：管道敷设坡度符合设计要求，确保排水通畅，在管道转弯、三通、变径、阀门等处需设置混凝土支墩或其他固定措施，防止管道位移或接口脱开。管道系统安装完成后，必须进行‌水压试验‌和‌冲洗‌、消毒。水压试验压力一般为系统设计工作压力的1.5倍（且不低于0.8MPa），保压时间符合规范要求，检查所有接口、阀门、设备处无渗漏为合格。系统完成后按设计轮灌组开启系统，检查各喷头工作状态（喷射角度、均匀性、射程、是否旋转正常）、滴头出水量均匀性。测试控制系统（定时、分区、雨量感应等）功能是否正常。

检查系统压力是否在设计范围内，无明显波动或压降过大现象，且经水质检验满足要求后方可投入使用。

- 5、市政排水管道安装：‌1）严格按设计图纸放线开挖，宽度、深度、坡度符合要求。支护措施必须安全可靠，尤其在临近建筑物或软弱土层中。管道两侧至管顶以上50cm）必须采用中粗砂、石屑或符合要求的细粒土分层对称回填压实（通常≥95%，重要地段或柔性管道要求≥97%）。管顶以上50cm至路床/地面部分，分层回填符合要求的土料并压实，压实度满足道路或地面设计要求。严禁单侧碾压、使用淤泥、腐殖土、冻土、砖石块直接接触管道。严禁推土机直接碾压管道上方。2）混凝土排水管道承插式接口：橡胶圈安装位置正确、无扭曲翻转；承口和插口工作面清理干净；插口插入深度标记清晰，插入到位。‌ 污水管道、雨污合流管道及设计要求闭水的雨水管道，必须在回填前进行‌闭水试验‌。试验管段长度、试验水头、允许渗水量标准严格按图纸要求执行，合格后方可投入使用。

等等其他施工内容按照设计图纸和合同要求进行施工。

三、验收标准与罚则

1、验收依据：甲方确认的样板效果/现场样板段以及图纸和甲方交底要求。

2、不合格处理：施工不合格以及施工过程中意外造成其他成品损坏的需24小时内返工，费用由乙方承担。（整改超出时限要求进行500元/次进行处罚）

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：所有人员进场前完成安全培训及技术交底；特殊工种（挖机、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（挖掘机、装载机、破碎锤、土方车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（土方车）等相关证件。所有机械设备进场前必须提供相关‌设备生产许可证、出厂合格证和质保书，检验合格证明（如适用）。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

机械设备必须按照制造商要求和相关规范（如《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33）进行定期、规范的维护保养，保持良好的运行状态。所有机械设备第一次进场时需提供近期（1个月内）的维护保养记录证明，后续在工程施工期间按照维护保养规定期限定期完成保养并及时提交维护保养记录证明直至设备完工退场。设备进入施工现场前，必须经过甲方（或监理单位）的严格检查，确保：

- 结构件无严重变形、裂纹或磨损超标。

- 发动机、液压系统、传动系统、制动系统、转向系统工作正常，无泄漏。

- 安全装置齐全有效：

- 挖掘机/装载机：喇叭、倒车报警器、灯光（尤其是夜间作业）、后视镜、安全带、驾驶室防护结构（FOPS/ROPS认证）等。

- 土方车：灯光、刹车系统（含驻车制动）、轮胎状况、反光标识、放大号牌、GPS定位系统、‌密闭覆盖装置（必须完好有效，能完全覆盖车厢，防止渣土撒漏）‌、车辆清洗装置。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。施工垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清理至指定地点堆放由甲方安排统一外运，严禁焚烧。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业，确需施工需办理许可并公告。

5、消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

6、形象管理：机械设备应张贴必要的安全警示标识，人员着装统一（反光衣），佩戴安全帽。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，最终合同结算时按实进行扣除此项费用）

7、工人实名制打卡管理：进场前组织所有工人配合参加工人实名制打卡和工资发放相关交底培训，期间配合甲方对所有工人进行信息采集、考勤监督、月度工资核算等管理要求，定期对班组工人进行重复交底以确保无漏打卡、错打卡等情况。过程中如有工人未100%有效打卡，按 100元/人/天处罚乙方。

五、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加（甲方正式签发的签证、变更除外）。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实。

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员（最少配置专职安全员一名、项目负责人一名）及必要的施工机具（斗车、铁锹、电锤、热熔机等）；

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、乙方所有施工人员必须购买团体意外险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、合同范围施工过程所产生的水电费用（如有）按实进行扣除。

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区，由乙方自行解决。

7、乙方中标后进场前需向甲方提供银行开具的工人工资保函。