货物类需求书

一、项目信息

1. 项目名称：东莞市高埗镇宝莲村新建道路工程货物采购项目

二、货物采购需求

采购货物情况，具体如下：

| 序号 | 采购物品名称 | 规格要求 | 单位 | 采购暂定数量 | 区段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石屑 | / | m³ | 605.93 |  |  |
| 2 | 回填土 | / | m³ | 3039.30 |  |  |
| 3 | 砂砾石 | / | m³ | 92.87 |  |  |
| 4 | 中砂 | / | m³ | 75.84 |  |  |
| 5 | 碎石 | / | m³ | 109.69 |  |  |
| 6 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 43.19 |  |  |
| 7 | 机压砖 | 23X11.5X6cm机压砖 | ㎡ | 507.77 |  |  |
| 8 | 植草砖 | 250*250*80绿色“井”形植草砖 | ㎡ | 396.90 |  |  |
| 9 | 红色陶土砖 | 50厚240*1 00红色陶土砖 | ㎡ | 122.83 |  |  |
| 10 | 混凝土平缘石 | 500*150*80mm | m | 237.96 |  |  |
| 11 | 混凝土立缘石 | 800*350*150mm | m | 303.25 |  |  |
| 12 | HDPE双壁波纹排水管 | HDPE200排水管 | m | 104.00 |  |  |
| 13 | HDPE双壁波纹排水管 | HDPE300排水管 | m | 224.00 |  |  |
| 14 | 雨水篦子 | 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:680X380 | 套 | 23.00 |  |  |
| 15 | 雨水检查井盖 | 井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁井盖 | 套 | 6.00 |  |  |
| 说明： - 水泥的初凝时间应大于3h，终凝时间应大于6h且小于10h；不得使用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质水泥。 - 砂烁石石料规格:级配砂石。 - 人行道块料品种、规格:23X11.5X6cm机压砖，其抗压强度、耐候性等指标，应符合GB/T 5101-2017等国家标准要求。 - 人行道块料品种、规格:250*250*80绿色“井”形植草砖，其力学性能和物理性能，必须符合《混凝土路面砖》（JC/T 446-2000）标准的指标要求。 - 人行道块料块料品种、规格:50厚240*100红色陶土砖，外观应平整、无裂纹、无缺损，颜色均匀一致；尺寸应符合设计要求；抗压强度、抗折强度、吸水率等指标必须符合国家或行业相关标准要求。 - 立缘石、平缘石:混凝土强度C30，混凝土性能要求、产品规格与尺寸偏差、外观质量要求《混凝土路缘石》（JC/T 446-2000）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）等现行国家标准及行业标准。 - 6%水泥稳定碎石混合料使用水泥初凝时间应大于3h，终凝时间应大于6h且小于10h；不得使用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质水泥，水泥含量6%，集料级配符合设计图纸要求，最佳含水量6%。 - 塑料管：UPVC双壁波纹管，埋地管环刚度不小于SN6，其外观质量、尺寸偏差、物理力学性能、化学性能等应符合GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》及相关产品标准要求。 - 雨水篦子：球墨铸铁QT500-7，抗拉强度≥500MPa，延伸率≥7%，硬度HB170-230。 - 雨水检查井盖：φ700重型铸铁球墨井盖。采用QT500-7或QT600-3牌号球墨铸铁，其材料化学成分、力学性能应符合GB/T 1348-2019《球墨铸铁件》标准要求。 - 彩钢板围挡：高度不小于1.8m，含支撑件。彩钢板厚度不小于0.3mm的彩色涂层钢板，基板为冷轧钢板，涂层采用聚酯（PE）或氟碳（PVDF）涂层，涂层厚度正面不小于20μm，背面不小于5μm。彩钢板的屈服强度应≥235MPa，抗拉强度应≥375MPa，延伸率≥20%。立柱采用不小于80mm×80mm×2mm的方管或Φ89mm×3mm的圆管，横杆采用不小于40mm×40mm×1.5mm的方管，斜撑采用不小于30mm×30mm× - 1.5mm的方管。所有型钢应采用Q235B级钢材，表面需进行热镀锌处理，锌层厚度≥60μm。 - 备注： - 供应商需提供相关的检测报告、合格证。 - 本需求书的采购货物，需提供货物价款等额的、合法的、有效的增值税专用发票。 - 3、以上数量为暂定采购数量，以采购人实际下单为准。 |  |  |  |  |  |  |

三、交货要求

1. 交货期：按项目施工计划需求时间到货，对于部分货源不充足需要订购的材料，供应商需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可延长交货期。

2. 交货地点：

| 序号 | 交货地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞高埗镇 | 高埗镇宝莲村 | / |

2.1在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

2.2 供货数量超过本合同数量10%时，供方应当书面通知采购人项目部进行确认和审核，经采购人项目部核准后方可供货，否则，采购人对于超额供货的不予确认和支付货款，一切责任由供方自行承担。

2.3交货联系人：陈遂江；联系电话：13825783405。

四、技术要求

1.满足国家、行业及地方技术规程、规范要求。

五、质量与验收要求

1.供方所供货物须符合国家现行有效的法律法规、行业规范及相关的质量标准并达到使用要求。

2.供方提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物（含零部件、配件、随机工具等），随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等；如是加工制品应当按采购清单材料要求制作，提供相关材料的合格证、货物出厂质量合格证明书等相关证明资料，按国家相关法律法规的规定提供加工制品的出厂检验、检测报告等相关证明资料。

3.供方提供的货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由采购方签收后方可拆包安装。

4.供方提供的货物保障须按备件出厂的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等运输及多次装卸之需要。货物开箱后，如采购方发现有任何质量问题（如外观有损伤），供方必须立即以同样型号的货物在采购方限定的时间内更换。

六、质保期要求

质保期为自验收合格之日起   /   年，自验收合格之日起计算。

七、付款方式（标准合同范本内容填写）